# [보안운영입문 W5] 웹 공격(XSS·스캐너) vs WAF(ModSecurity) 차단룰

카테고리 secuops-easy  ·  난이도 easy  ·  유형 1v1  ·  제한 45분

이름: __________________    학번: __________________    날짜: __________________

■ 시나리오 개요

보안운영 입문 5주차 — 웹 앞단의 마지막 방패 WAF(ModSecurity) 를 다룬다. 외부 공격자가 웹
공격(스캐너·XSS)을 보내면, 운영자는 SecRule 로 해당 패턴을 실제로 차단(403) 하고 audit
로그로 확인한다. 잘못된 룰은 configtest 에서 거부되어 웹서버가 보존되는 안전장치도 체험한다.

▸ 모드
• solo : 외부 공격자(웹 공격) → WAF 운영자(차단룰·403 확인)를 한 학생이 차례로 수행. 대상=본인 인프라.
• duel : Red 가 상대 웹에 공격, Blue 는 본인 WAF 로 차단. 대상=상대 인프라.

▸ 공격자 위치(중요)
이 주차의 Red 미션은 망 외부 공격자 VM(192.168.0.202) 기준이다. el34 는 공격자의 출처 IP를
fw→ips→web(WAF) 전 계층에 그대로 보존하므로(HAProxy 제거·NAT 출처소실 없음), Red 채점은 **대상
(el34) 인프라에 남은 탐지 흔적(WAF audit / IPS / 호스트 계정·포트)과 출처 IP(192.168.0.202)·
고유 태그 상관으로 한다. 반드시 고유 태그**를 붙여 앰비언트 노이즈와 구분되게 한다.

▸ WAF 차단의 증거는 ModSecurity audit 로그(modsec_audit.log) 다. 차단이 일어나면 audit 에
해당 룰/패턴과 403 응답이 기록되고, 이는 Wazuh(SIEM)로도 모인다.

🔴 RED #1   (배점 20점  ·  대상 VM: web)

🎯 RED-1 — 반사형 XSS 시도

대상 웹앱의 입력 파라미터에 스크립트를 주입하는 반사형 XSS 를 시도한다. WAF 가 있으면
이 요청은 탐지/차단되어야 한다.

권장 명령 (참고)

curl -s "http://192.168.0.161:8080/vulnerabilities/xss_r/?name=<script>alert(1)</script>" \
     --cookie "security=low; PHPSESSID=test"

📌 채점

외부 명령 미수집 → 대상 WAF(ModSecurity) audit 의 XSS 탐지/차단 흔적으로 채점.

✅ 합격 기준

대상 WAF audit 에 XSS 공격 탐지(또는 403 차단) 흔적이 남는다.

▶ 실행한 명령 / 페이로드

여기에 실행한 명령·페이로드를 입력하거나 캡처를 붙여넣으세요

▶ 실행 결과 (출력/스크린샷)

여기에 결과 출력을 적거나 스크린샷을 붙여넣으세요 (커서를 두고 Ctrl+V)

▶ 설명 / 분석 (무엇을·왜 했고 결과를 어떻게 해석했나)

🔴 RED #2   (배점 15점  ·  대상 VM: web)

🎯 RED-2 — 스캐너성 다중 공격 (User-Agent 노출)

자동화 스캐너(또는 반복 curl)로 다수의 공격 페이로드를 보낸다. CRS 가 이를 누적 점수로
탐지/차단한다. (이 공격은 BLUE 가 만들 커스텀 SecRule 의 표적이 된다.)

권장 명령 (참고)

nikto -h http://192.168.0.161:8080 -maxtime 60s   # 또는 sqlmap --batch

📌 채점

외부 명령 미수집 → 대상 WAF audit 의 스캐너/공격 탐지 흔적으로 채점.

✅ 합격 기준

대상 WAF audit 에 스캐너/다중 공격 탐지 흔적이 남는다.

▶ 실행한 명령 / 페이로드

여기에 실행한 명령·페이로드를 입력하거나 캡처를 붙여넣으세요

▶ 실행 결과 (출력/스크린샷)

여기에 결과 출력을 적거나 스크린샷을 붙여넣으세요 (커서를 두고 Ctrl+V)

▶ 설명 / 분석 (무엇을·왜 했고 결과를 어떻게 해석했나)

🔵 BLUE #1   (배점 15점  ·  대상 VM: web)

🛡️ BLUE-1 — WAF 차단 모드(On) 확인

차단룰을 추가하기 전에 WAF 가 실제로 차단(403)할 수 있는 상태인지 확인한다. ModSecurity 의
SecRuleEngine 가 On(차단)인지 DetectionOnly(탐지만)인지 본다.

✅ 합격 기준

웹 서버의 ModSecurity 가 SecRuleEngine On(차단 모드)이다.

▶ 실행한 명령 / 페이로드

여기에 실행한 명령·페이로드를 입력하거나 캡처를 붙여넣으세요

▶ 실행 결과 (출력/스크린샷)

여기에 결과 출력을 적거나 스크린샷을 붙여넣으세요 (커서를 두고 Ctrl+V)

▶ 설명 / 분석 (무엇을·왜 했고 결과를 어떻게 해석했나)

🔵 BLUE #2   (배점 25점  ·  대상 VM: web)

🛡️ BLUE-2 — 공격 패턴을 차단하는 SecRule 작성 + 실제 403 확인

이번 주 핵심 — RED 의 공격(XSS/스캐너)을 막는 커스텀 SecRule 을 작성·적용하고, 실제로
403 차단 이 일어나 ModSecurity audit 로그에 기록되는지 확인한다.

권장 형태 (참고 — User-Agent 가 sqlmap 이면 차단)

SecRule REQUEST_HEADERS:User-Agent "@contains sqlmap" \
  "id:9000100,phase:1,deny,status:403,log,msg:'EDU block sqlmap UA'"

적용은 configtest 통과 후 reload 로 한다(잘못된 룰은 configtest 에서 거부되어 웹서버가
보존된다 — 안전장치). 적용 후 그 패턴으로 접속하면 403 이 떨어지고 audit 에 기록된다.

📌 채점

본인 WAF 의 ModSecurity audit 로그에 차단(403)/커스텀 룰 동작 흔적이 남았는지로 확인한다.

✅ 합격 기준

WAF audit 에 차단/룰 동작 흔적이 있다(SecRule 이 실제 공격을 막음).

▶ 실행한 명령 / 페이로드

여기에 실행한 명령·페이로드를 입력하거나 캡처를 붙여넣으세요

▶ 실행 결과 (출력/스크린샷)

여기에 결과 출력을 적거나 스크린샷을 붙여넣으세요 (커서를 두고 Ctrl+V)

▶ 설명 / 분석 (무엇을·왜 했고 결과를 어떻게 해석했나)

🔵 BLUE #3   (배점 10점  ·  대상 VM: web)

🛡️ BLUE-3 — 안전장치 이해: 잘못된 룰은 거부된다

운영 신뢰성의 핵심 — 잘못 작성한 SecRule(문법 오류)을 적용하려 하면 configtest 가 실패 해
적용이 거부되고, 현재 동작 중인 웹서버는 보존된다. 이 안전장치를 직접 확인한다(콘솔의 적용
절차가 configtest 를 강제). 정상 동작 중인 Apache/ModSecurity 가 유지됨을 확인한다.

✅ 합격 기준

웹 서버(Apache)가 정상 가동 중이다(안전장치로 보존됨).

▶ 실행한 명령 / 페이로드

여기에 실행한 명령·페이로드를 입력하거나 캡처를 붙여넣으세요

▶ 실행 결과 (출력/스크린샷)

여기에 결과 출력을 적거나 스크린샷을 붙여넣으세요 (커서를 두고 Ctrl+V)

▶ 설명 / 분석 (무엇을·왜 했고 결과를 어떻게 해석했나)

🔵 BLUE #4   (배점 10점  ·  대상 VM: siem)

🛡️ BLUE-4 — WAF 차단이 SIEM 으로 모이는지 확인

WAF 의 차단(403)·탐지 audit 가 SIEM(Wazuh)으로 모여 통합 관제되는지 확인한다.

✅ 합격 기준

본인 SIEM 에 웹공격/WAF 차단 관련 경보가 수집돼 있다.

▶ 실행한 명령 / 페이로드

여기에 실행한 명령·페이로드를 입력하거나 캡처를 붙여넣으세요

▶ 실행 결과 (출력/스크린샷)

여기에 결과 출력을 적거나 스크린샷을 붙여넣으세요 (커서를 두고 Ctrl+V)

▶ 설명 / 분석 (무엇을·왜 했고 결과를 어떻게 해석했나)